景德镇水利枢纽工程

水土保持监理报告

湖南水利水电工程监理承包总公司

二〇二二年七月六日

一、工程概况

景德镇水利枢纽工程坝址位于景德镇市昌江南河口下游约400m处，渡峰坑水文站上游约510m，为昌江干流梯级开发的第3级，是一座以水生态景观为主，兼顾航运、发电等综合利用的水利枢纽工程。景德镇水利枢纽工程由电站厂房、冲沙闸、挡泄水闸坝、鱼道和船闸等建筑物组成，不承担防洪任务，对洪水无调节，洪水期闸坝开启泄流。

景德镇水利枢纽工程正常蓄水位26.50m，相应库容为2840×104m3，电站采用河床式厂房，装机容量为6MW，工程等别为Ⅲ等工程，工程规模为中型。

景德镇水利枢纽工程开发任务依次为抬水提升城市水景观、通航和发电等。它既承担公益性任务又承担经营性任务，既有社会效益，又有经济效益，且大部分是以社会效益为主。枢纽主要建筑物有：4孔孔口净宽为38m的挡泄水闸，2孔孔口净宽为15m的冲沙闸，2台贯流灯泡式机组的河床式电站厂房、船闸和连接坝段等。

依据工程所处的地貌类型，主体工程布局和施工特点，进行水土流失防治分区。本方案水土流失防治分为 4 个防治区即枢纽工程防治区、施工生产生活防治区、临时堆土防治区和南侧施工道路防治区。

二、水土保持措施落实情况

本工程水土保持措施主要采用边坡土体喷浆挂网、场地周边设置临时排水沟、绿化施工保护裸露土面等。具体包括以下内容：

1、边坡工程：采用在修好的边坡坡面上铺上一层钢筋网，钢筋网片可用焊接或绑扎而成，并在边坡顶设置截水沟，在边坡上设置梯阶平台防止水对边坡的冲刷，在上述工序完成后，即可喷射混凝土。混凝土强度为C25细石混凝土（自拌），喷射顺序是由上而下，喷头与受喷面距离控制在1m左右，喷射方向垂直于受喷面，在继续下层喷射作业时，清除施工缝接合面上浮浆层和松散碎石，并喷水使之湿润。

2、土方工程：在进行土方挖填过程中，保证施工区内的临时排水设置，开挖完成后在周边设置临时排水沟及临时沉淀池，进行有序排水，对于开挖堆土采用密目网或苫布覆盖保护堆体，并定时进行洒水保湿，防止雨水及刮风造成水土流失。

3、料场维护管理：按照监理批准的施工措施计划进行开挖、运输和填筑，自觉遵守弃土场及料场堆体的边坡稳定和良好的排水措施，并采用苫布覆盖保护堆体，防止雨水及刮风造成水土流失。

4、生活区水保措施：场地平整、建房和拆除时应尽量避开雨季，并做到挖填平衡，弃渣就近填入低凹处并压实，多余弃渣集中运至就近渣场堆放；同时在生活区设置排水沟和沉砂池,施工营地进行硬化及绿化处理，防治水土流失。

5、方案措施：在每年汛前监理机构协助发包人对承包人的防洪度汛方案、应急预案及防汛资源准备情况进行检查；汛期加强巡视检查，重点检查边坡稳定情况，截排水沟及水土保持专项工程设施的运行情况，发现隐患及时消除。

6、培训教育工作：施工中检查定期或不定期地进行环保、水保培训教育及技术交底制度，宣传有关环保及水土保持的国家法律、法规和强制性条款，并结合本项目的工程特点，对现场管理及施工人员进行水土保持宣传和教育，普及水土保持的科学知识，提高现场管理及施工人员的水土保持意识

三、水土保持工程监理基本情况

（一）监理依据

1、国家和水利部有关工程建设的政策、法规、规范和标准：《中华人民共和国水土保持法》、《中华人民共和国水土保持实施条例》、《水土保持综合治理验收规范》（GB/T15773-2008）、《城市绿化工程施工验收规范》（CJJ/T-99）等。

2、监理合同及其它监理工作文件。

3、设计图纸、设计文件、设计要求及说明文件等。

（二）监理机构

总监理工程师          监理工程师          监理人员

（三）监理工作内容

1、严格依据“三同时”原则，即环境保护与水土保持和工程建设同时设计、同时施工、同时交付使用，对现场进行巡视检查。

2、督促施工单位严格执行有关环保的国家法律、法规和水土保持的强制性条款。

3、定期或不定期对现场水土保持措施落实情况进行检查，并就相关问题通知施工单位落实整改，监理部做好跟踪复查工作，对现场存在的较大水土保持隐患及时向建设单位及行政主管部门报告。

4、加强内部培训教育工作，做到环境保护与水土保持工作人人有责，把环境保护与水土保持工作认真落到实处。

5、控制本工程水土保持措施的资金投入，做好有关单位之间的协调工作。

（四）监理工作的方法及措施

1、工程进入施工阶段，我公司根据工程项目具体情况设置项目监理机构，选用具有丰富经验的监理人员进行监理工作。

2、监理人员与业主方及施工单位密切联系，关注工程施工状况是否正常。

3、监理人员做好现场监督工作，做好监理日记及旁站记录。

4、定期召开工程会议及例会，协调及解决施工过程中出现的问题，及时对工程实施过程中有关质量、进度、投资的执行情况进行检查，协调有关各方的关系，确保工程的顺利进行。

5、按照监理合同的约定，监理工程师在施工现场对环保、水保专项工程或环水保问题处理实施连续性的全过程检查、监督与管理。

6、监理对施工过程中发现的环水保问题进行拍照、记录，同时做好监理巡视记录，针对检查中发现的问题下发监理通知单督促责任单位整改。

7、做好工程监理文档资料的管理、存档及收发，以备作为竣工后移交。

8、按政府有关规定进行工程的竣工结算，对于水土保持措施不到位的部分在安全文明费中进行扣除。

四、监理经验与体会

本工程的水土保持工作，在各级政府部门的关心指导下，各职能部门认真组织实施，较好地控制了因工程建设可能引起的水土流失，又改善了项目区生态环境。回顾项目已实施的水土保持工作，认真总结出以下几点经验和体会：

（1）增强法制观念，提高环保意识，为水土保持工作打下牢固的思想基础。

建设项目因大量土建工程破坏地表，会产生人为新增水土流失，为妥善处理建设项目与水土保持二者之间的关系，自项目开工建设以来，本项目将水土保持设施视为与主体工程同等重要给予认真实施，以方案中设计的各项措施为依据，在主体工程施工的同时，逐步给予实施。

（2）统筹规划、编制计划、落实设计是贯彻落实水土保持“三同时”制度的基础。

本工程施工作业面大，在施工布局和方法上，采用了系统工程原理和方法，大大减少了建筑物和施工对地表的影响区域和影响时间，极大地减轻了工程可能造成的水土流失。我单位从工程开工之初，就不断强化对水土保持工作的认识和领导，要求施工企业按国家的水土保持法律法规进行文明施工，对施工单位提出了明确的防治水土流失、减少环境破坏的要求。

（3） 充分利用综合防治相结合

本项目的水土保持措施采取工程和植物措施相结合的方式进行治理，现在民房区域已达到预期的水土流失防治效果。

五、后续水土保持工作建议

水土保持工程设施需进一步做好运行维护管理工作，对已建成的水土保持设施实施有效地保护，充分实现水土保持设施的功能。